重庆应用技术职业学院

图书馆综合楼大厅宣传设备采购项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2025年3月13日

第一部分谈判项目书

项目名称及编号：

图书馆综合楼大厅宣传设备采购项目      2024-X033

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；系统集成；

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 建议品牌：利亚德、洲明、蓝普、大华、京东方、海康威视、联建光电、艾比森 | 1.点间距≤2mm；像素密度≥250000点/平米；屏体尺寸:6.4*2.88=18.43平米；原厂整机箱体式结构，显示模组上带有品牌LOGO。（提供样品备检） 2.亮度≥600nit;发光点中心距偏差≤1%;亮度均匀性≥99%，鉴别等级BJ≥21 3.对比度：≥10500:1；水平/垂直视角≥160°； 4.支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit任意设置。 5.支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz,同时支持 0~100%无极调节； 6.能源效率≥3cd/w： 7.模组相对错位值≤0.1mm，平整度等级（P）≤0.5mm，换帧率≥50Hz； 8.浪涌试验: 交流电源端: 差模 0.5KV.共模1kV； 9.峰值功耗≤325W/㎡，平均功耗≤110W/㎡： 10.防护等级（户内）：产品符合≥IP4X；盐雾试验达到盐雾10级要求； 11.寿命≥100000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤1分钟； 12.4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）; 13.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<10%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤1.5%； 14.支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式，有效防止湿气进入灯珠内部导致短路； 15.LED显示屏画面延迟≤2ms，工作噪声声压≤3.5dB； 16.带有智能（黑屏）节点功能，开启智能节点功能比没开启节能50%以上，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡。 17. 箱体可裁剪，裁切后可与标准箱体上下拼接，实现模组级尺寸调整，匹配不同屏体尺寸需求。 18.所投产品需提供产品CCC、CQC认证，非OEM产品。 19、钢结构制作按照《GB／T26572-2011》进行制作, 采用环保型铝型材框架安装，其框架材料经过严格环保、无毒测试。 20.屏体外装饰由耐腐蚀性的钢材料制作，坚固耐用,满足设计要求。 21.不锈钢包边。 | 18.43 | 平米 |  |  |
| 2 | Led视频处理器 |  | 1、支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.4，1 路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配） 2、支持 不少于3 个窗口和 1 路 OSD同时显示。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。 6、视频输出最大带载高达 650 万像素，最宽不低于10240，最高不低于8192。 7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。。 8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 9、支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、支持音频独立输入和伴随HDMI输入两种模式，音频独立输出及扩展输出两种输出模式； 12、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达； 13、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 控制服务器 |  | 1、I5处理器 2、21.5英寸显示器 3、DVI+VGA双接口独立显卡 4、4G内存 5、500G硬盘 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 智能配电箱 |  | 1.功率≥20kw； 2.具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 3.具有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等； 4.配电柜门上具有配备各支路手动开关和状态指示灯等； 5.配电柜内主令开关均选用施耐德品牌器件；施耐德或同等级以上PLC控制模块； 6.配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能； 7.支持网络及串口控制，可通过PLC实现远程开关控制。 8.采用分步顺序启动； 9.支持定时控制功能； 10.防护等级：满足项目使用要求及相关标准； | 1 | 个 |  |  |
| 5 | LED屏周边装饰 |  | 包含LED屏四周、背面、两边柱子装饰所需的墙板、钢结构、龙骨、踢脚线等材料。 | 12 | 平米 |  |  |
| 6 | 扩声音箱 |  | 1.系统类型：≥12"二分频 2.频率响应：55Hz-18kHz±3dB 3.灵敏度：≥99dB/1W/1M@±2dB 4.额定功率：≥300W/8Ω 5.峰值功率：≥600W/8Ω 6.高音：≥1"×1 7.低音：≥12"×1 8.最大声压级：≥122dB 9.箱体材料：18mm/BB级板材 10.表面处理：黑色浮点耐磨喷漆 | 4 | 只 |  |  |
| 7 | 扩声音箱功放 |  | 1.磨砂喷漆双层铁面板，极具立体感，外观粗犷豪放； 2.内置温度补偿技术，放大器过热会全速运转，保证内部足够通风； 3.完善的放大器保护以及保护指示灯显示，有直流/短路/过流/过热； 4.立体声、桥接单声道和并行操作三种模式，三种增益输入灵敏度选择开关，接地模式开关以便根据场合灵活运用； 5.内部采用H类电路，环牛供电，专用音频电容滤波，电路板采用SMT工艺，电路高效稳定；低频饱满，声音细腻，层次分明， 技术参数： 输出功率： ≥4*600W/8Ω 输出功率： ≥4*700W/4Ω 桥接功率：≥1500W/8Ω 频率响应: 20Hz-20KHz，±0.5dB 总谐波失真<0.5%，1KHz，8Ω 信 噪 比： >105dB, 阻尼系数: ≥250 输入阻抗：20KΩ10KΩ 输入灵敏度：0.775/1V/1.4V | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 数字前级处理器 |  | 1.具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 2.采用24Bit数据总线和32Bit DSP。 3.音乐设有≥7段参量均衡。音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 4.话筒设有≥15段参量均衡。有麦克风压限功能。 5.主输出设有≥5段参量均衡。 有压缩限幅器。 6.中置输出，后置输出及超低均设有≥3段参量均衡。 7.麦克风有≥4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3。 8.可存储≥16种模式。 9.话筒输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。 10.有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 11.本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置。 技术参数： 最大输入电平：4V(RMS) 最大输出电平：4V(RMS) 音乐通道增益：MAX：12dB 麦克风灵敏度：64mV (Out：4V) 信噪比：>80dB 输入电压：220V 50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 电源时序器 |  | 1.通道数量：≥8路可控，2路直通。前二后八输出，采用万能插座适用各种插头 2.电源输入接线方式：3×4平方电缆线，1.7米带插头 3.时序控制输出通道数目：≥8个兼容型电源插座（后机板） 4.无时序控制输出通道数目：前面板配2路常开不受控电源座，方便临时用电； 5.每通道提供的最大输出电流，音频设备负载<20A；线性纯阻负载<13A 6.时序控制方式：面板开关控制、线控或联机控制 7.时序直通功能：按下BYPASS键（CH1~CH8同时接通） 8.每路输出带指示灯； 9.时序开启每通道间隔时间：1秒 10.联机：允许，可以无数台联机控制 11.USB灯座输出电压：前面板配1路USB 5V直流电源输出； 12.电压显示：数码显示50-500V现场实时电压 13.控制：船形开关，旁路按键，外接控制接口 14.信号线：6.35单声道信号线 15.控制信号的连接：TS 16.输出插座：美式，欧式兼容式插座 17.工作电压：AC90V~220V/50~60Hz | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 交换机 |  | 8口 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 设备机柜 |  | 机柜尺寸：600mm 宽*600mm 深的 42U 标准机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 系统集成 |  | 含：2*1.5 音箱功率放大信号线，音频信号线 120P 双层饶包，HDMI 高清信号线，RVV3*2.5 电源线，DMX512控制信号线，六类网线，地面信息盒，管材及接插头配件等全部辅材。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.以上报价不限品牌（除LED屏外）。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供所投品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2.谈判时间：以邮件通知为准

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师  023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：  5000 元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆应用技术职业学院

开户行：工商银行重庆合阳支行

账  号：3100094019200114090

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人有违纪违规现象的。

3.招标人在定标后的7个工作日内不履行订立合同的。

4.中标人在履约过程中以次充好，供货质量达不到校方要求的，由此给校方造成的损失或者是耽误使用部门使用的；中标人造成的损失超过投标保证金数额的，校方将对超过部门予以赔偿。

5.中标人如有以上情况之一者，五年内不得参与我校所有招标项目。

第二部分竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：（小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日期：年月日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)（身份证号码：）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)（身份证号码：）为我公司代理人，参加(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

（粘贴双方身份证复印件）