重庆应用技术职业学院

智能机电实训室建设项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2025年7月4日

第一部分 谈判项目书

项目名称及编号：

智能机电实训室建设     2025-X028

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含具有汽车教学设备制造或销售，教学设备制造或销售等。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能机电技术实训平台 |  | 1.输入电源：380V±10％ 50Hz； 2.容量：<1000VA； 3.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85％（25℃） 海拔＜4000m； 4.实验台外形尺寸：不小于1452*700*1560mm（可根据用户需求调整） 5.台架材料：整体铝型材框架结构+钣金柜子； 6.安全保护措施：具有接地保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合国家环保标准。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 光机电一体化实训平台 |  | 设备包含了机电一体化专业中的气动、电机驱动与控制、PLC、传感器等多种控制技术，适合相关专业学生进行工程实践、课程设计及初上岗位的工程技术人员进行培训，是培养机电一体化人才的理想设备。 二、技术指标： 1、交流电源：三相五线AC380V±10%50Hz； 2、温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结； 3、外形尺寸：长×宽×高=1200mm×800mm×1500mm； 4、整机功耗：≤1.5kVA； 5、安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、结构功能 设备采用铝合金导轨式实训台，模块采用标准结构和抽屉式模块放置架，互换性强；按具有生产性功能和整合学习功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。能提供3套与设备配套的职业院校技能比赛项目实施任务书。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 3 | 立体停车库实训装置 |  | 技术参数 1、输入电源：单相AC220V±10% 50Hz 2、工作环境：温度-10℃～40℃ 相对湿度≤85%（25℃）海拔＜4000m 3、装置容量：≤0.5KVA 4、外形尺寸：≈1000mm×640mm×1560mm 三、技术配置 1、PLC控制器：采用实训台同等PLC控制器。 2、交流电源：单相三线制，AC 220V±10% 50 Hz；输出电源：DC 24V/4A；温度：-15℃～45℃；环境湿度：≤85%（25℃）；外形尺寸：不小于1200mm×640mm×1600mm；安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准 3、实训桌：型材桌面、型材支架、固定板及自锁紧轮子组成，自锁紧轮子使整个装置可灵活移动及固定 4、平台框架：由型材框架搭建而成，具有12个仓位，每个位均安装有检测限位开关 5、三维运动机械:采用滚珠丝杆、普通丝杆、伺服电机、直流电机、检测传感器等部件组成。 6、电气系统:伺服电机及驱动器2套、直流减速电机、传感器、限位开关等组成。 7、保护功能：上升、下降机械限位保护功能；前后机械限位保护功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 多角度机械手搬运机构实训装置 |  | 技术参数： 1）该模型采用台式结构，配置有滚珠丝杆、滑轨、气动元件、步进电机及其驱动模块、传感器、光电编码器、电磁阀、梅兰日兰空气开关、继电器驱动模块等。可由学生自行完成该装置各部件的组装、接线接口全部开放且具有保护。机械手模型装置的传动机械采用滚珠丝杆、滑轨等机械部件组成。电气方面由步进电机、步进电机驱动器、电磁阀等部件组成；带配套气泵。 2）能完成料块的码放、移动等功能，可由学生自行完成该装置各部件的组装、接线、软件编程、调整等训练，可实现机械手三维控制，完成料块的码放、移动等。外形尺寸：600×450×550mm(L*W*H)，输入电压：AC 200V-240V（带保护地三芯插座）、耗电量<250W，气源：0.4Mpa～0.55Mpa，横轴位移Lh 290mm，纵轴位移Lv290mm，重复精度：0.1mm。基本功能：从一个工作点上机械手夹物移到另一个工作点；从一个工作点上机械手可自动夹物移到另一个工作点；从一个工作点上机械手夹物到不同平面上的工作点；从一个工作点上机械手夹物旋转多种角度，放在另一个工作点。保护功能：底盘机械旋转角度限位保护功能；上升、下降机械限位保护功能；前后机械限位保护功能；手旋转限位保护功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 材料分拣实训装置 |  | 本实训装置是为了充分锻炼学生对于系统设计、机械调试安装、软件编程、RFID的应用、工业视觉的编程与分析、构建控制系统、反馈整定、故障检测及检修的能力。能适用于自动化、电气工程及其自动化等专业开设实训课。 二、技术参数 输入电源：单相三线~220V±10% 50Hz；气源：0.4Mpa~0.6Mpa；工作环境：温度-10℃~+40℃相对湿度≤85%（25℃）海拔<4000m；装置容量：<0.5KW；外形尺寸：660mm×480mm×550mm(长*宽*高)。 三、装置机构及特点 材料分拣实训装置由典型物料分检设备机械部件、模拟生产设备实训模块（包含落料机构、皮带输送线、物料分拣、物料识别等）、接线端子盒、直流电机、减速器、同步带、光电传感器、电容传感器、电感传感器、磁性传感器、调压过滤阀、调速阀、气缸行程、磁性开关、气动电磁阀、等组成；气动元件品牌为AIRTAC（亚德客）品牌。整体结构采用全开放式结构，学生可以进行组装、接线、编程、调试、故障检测等实训。装置具有云平台数据传输、控制功能。物料传送部分由直流电机及减速器其转速≥10r/min和同步带有效行程≤200mm组成。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 小车运动实训装置 |  | 1.装置主体结构：配有基座、闭环步进电机、数字驱动器、精密丝杆、限位传感器等。 2.基座：安装底板表面喷塑，两侧配置把手。 3.步进电机：供电电压直流24V～70V，控制信号输入电流 6～16mA；步进电机，5.6A 扭矩 0.9。 4.滑台导轨：铝合金框架材质丝杆，有效程≥200mm，带双面支撑片，滑块配指针，基座配标尺。 5.传感器：滑台两侧配光电感应接近行程限位开关传感器。 6.机组排布线：整体机组四周需采用封闭式布线，安全、美观。 7.可完成实验内容 （1）步进电机速度控制实验； （2）步进电机相对位移控制实验； （3）步进电机绝对运动控制实验； （4）步进电机的往返实验； （5）步进电机驱动器的细分调节实验。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 五自由度机械手实训装置 |  | 采用PLC采集传感器信号和控制步进电机、直流电机、气爪的动作，实现系统联动，真实再现工业自动生产线中的机械手搬运和位置定位过程。 1、基础参数 输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz；工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m；装置容量：＜1.0kVA；重 量：100kg；外形尺寸：不小于1000mm×640mm×1300mm；安全保护：具有漏电流、短路保护装置，安全符合国家标准。 2、系统组成 该实训装置采用型材及铝金加工件结构，其上安装有直线圆柱导轨、6个工位物料台、同步轮同步带、多关节机械手等机械结构，配有相应的交直流电源模块、按钮模块、继电器模块、信号转接板、PLC模块（提供西门子S7-200smart PLC主机）、气动模块、传感器、直流电机、步进驱动器及步进电机、减速电机、微型导轨连轴、编码器等模块。五自由度机械手运动机械部分包括底座水平移动、底座旋转、大臂上下摆动，小臂上下摆动，手爪夹紧与松开，可实现五轴机械手的联动定位功能。电气控制部分包含西门子PLC（配置以太网接口和DP接口）及通信模块、漏电保护器、电机驱动器、开关电源等组成，通过传感器信号采集、PLC编程进行位置控制、时序逻辑控制，实现对机械手在工作台面范围内物体抓取、移、放等功能。 3、接线端子（采用专利的三通端子排，学生既可以接线，又可以导线直插，方便教学） 为了方便教学使用、延长电器使用寿命及设备美观，各电器的接点都先与接线端子相连，再在端子上接线操作，以求经久耐用（产品采用专利端子，可以使用护套实验导线或者工业“U”型端子进行实训接线，便于实验实训教学）；各个接口做出，利用实验台实现各个接口的控制 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 机器人视觉与人工智能基础实验装置 |  | 1.输入电源：三相四线(或三相五线)380V±5% 50Hz，上限电流不超过16A， 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3.外形尺寸约：145cm×150ccm×75m（长×高×宽） 4.总功率不小于1500W 5.需满足国标的漏电保护要求。 6.安全保护：具有过载、过流、漏电保护措施，符合国家相关标准。设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器，确保操作者的安全；各电源输出均有监示及短路保护等功能，各测量仪表均有可靠的保护功能，使用完全可靠； 7.环保：材料选用符合国家相关环保标准。 二、技术配置及说明 1、装置主要由电源仪器模块箱、铝型材实验桌、实验挂箱、铝合金面板、仪器仪表等组成。 2、实验桌桌面为防火、防水、耐磨高密度板，实验桌既可移动也可固定，便于移动和固定，有利于实验室的布局，以铝合金材为主体结构，底部采用4个万向轮，具有定位移动等功能，提供40*40欧标型材框，尺寸不小于1450*800*30作为桌面固定件，40*80欧标型材作为系统主骨架，丝印设备型号及名称等信息，中间放置功能模块，尺寸1445mm×330mm×250mm左右。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：以上功能仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(采购的物资项目提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。竞谈现场需单独提供一份标书PDF格式扫描件（含一份U盘存储的技术、资质、同类业绩合同、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档）。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中的报价文件和技术文件需分别独立封装。其中报价文件应包含详细的设备清单及报价；技术文件则必须涵盖资质证明、竞价人提供的近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖单位公章）或竞价人提供的厂家近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖厂家公章）。此外，技术文件还应包括谈判代表的授权书、社保证明、详细清单、技术参数偏离表、建设方案以及售后服务方案等，且技术文件中严禁包含任何产品报价信息。投标现场还需提供一份U盘，存储上述资质证明、业绩合同复印件、谈判代表的授权书及社保证明等文件的盖章件电子档。

6. 对于代理产品的供应商，若中标，在签订合同前，必须提供原厂家的授权书及售后承诺书（需加盖厂家公章）。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2.谈判时间：另行通知

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）